新余市珠珊镇控制性详细规划A-4-1/2地块

规划图则调整简介

- 项目区位

本次调整地块位于《新余市珠珊镇控制性详细规划》的A-4单元内，涉及2个地块，地块编码为A-4-1/2，调整范围面积合计2.90hm2，北侧为西岸路，东侧为吉新公路，南侧为明月路，西侧为西华路。

- 原控规要求：

《新余市珠珊镇控制性详细规划》确定A-4-1/2地块指标如下：

A-4-1地块用地性质为二类居住用地（R2），用地面积为1.42hm2，主要控制指标为：容积率≤1.8、建筑密度≤28%、绿地率≥32%、建筑限高为40米；

A-4-2地块用地性质为二类居住用地（R2），用地面积为1.48hm2，主要控制指标为：容积率≤1.8、建筑密度≤28%、绿地率≥32%、建筑限高为40米。

- 调整方案：

本次规划调整已批复稿控规为基础，对原A-4-1/2地块进行调整。调整内容主要为：

在地块A-4-1/2内靠西北角划分一个地块规划为教育机构用地（幼儿园）。调整后控制指标依据《江西省城市规划管理技术导则》（以下简称《省导则》）进行控制,具体指标如下：

A-4-1地块用地性质为二类居住用地（R2），用地面积为1.06hm2，主要控制指标为：容积率≤1.8、建筑密度≤28%、绿地率≥32%、建筑限高为40米；

A-4-2地块用地性质为二类居住用地（R2），用地面积为1.17hm2，主要控制指标为：容积率≤1.8、建筑密度≤28%、绿地率≥32%、建筑限高为40米；

A-4-3地块用地性质为二类居住用地（R2），用地面积为0.20hm2，主要控制指标为：容积率≤1.8、建筑密度≤28%、绿地率≥32%、建筑限高为40米；

A-4-4地块用地性质为教育机构用地（幼儿园）（C2），用地面积为0.47hm2，主要控制指标为：容积率≤1.2、建筑密度≤30%、绿地率≥30%、建筑限高为24米。

- 结论：

本次调整综合考虑了珠珊镇的建设情况，调整后指标均符合《江西省城市规划管理技术导则（2014 版）》要求。

规划修改后，人口容量减少；教育用地集中造成的交通问题，可在后续的详细规划中增加停车位和注重放下学接送的交通组织问题予以解决；对珠珊镇空间环境景观和社会上没有造成不良影响；给水、排水、燃气、通信和电力需求量均在珠珊镇的市政承载力之内；同时增加了教育机构用地（幼儿园），能改善居民生活环境和缓解镇区教育资源不足的问题。

综上所述，新余市珠珊镇控制性详细规划A-4-1/2地块规划图则调整基本可行。