新余市渝水环境监测站智能化转型项目

采购需求调查问卷

一、项目背景

生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。加快建立现代化生态环境监测体系，是全力支撑深入打好污染防治攻坚战和美丽中国建设的重要举措。2021 年 12 月，生态环境部印发《“十四五”生态环境监测规划》，明确提出要加快构建现代化生态环境监测体系，推动监测技术的智能化、自动化发展。2024 年 3 月，生态环境部印发《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，提出要认真落实习近平总书记关于“加快建立现代化生态环境监测体系”的总要求，以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，以更高标准保证监测 数据“真、准、全、快、新”为目标，加速监测技术数智化转型，筑牢高质量监测数据根基，强化高效能监测管理，实现高水平业务支撑，提出未来五年生态环境监测数智化转型加速推进的建设目标，基本实现全链条流程化、智能化，智慧监测全面推进。更好发挥生态环境监测对污染治理、生态保护的支撑、引领和服务作用。《生态环境部关于印发（国家生态环境监测网络数智化转型方案）的通知》（环办监测〔2025〕8号）和《江西省生态环境厅关于印发（关于加快建立美丽江西现代化生态环境监测体系的实施方案）的通知》（赣环监测字〔2025〕169号）要求。

二、建设目标

通过本项目建设可实现如下目标：

1）水质分析过程全自动化：可实现样品瓶管理、扫码、样品瓶开盖/关盖、定量分样、样品传输、前处理、分析、质控、清洗等全流程自动化，构建无人化、智慧化的水质分析实验室。

2）构建高通量水质分析实验室：通过机器代替人工、复杂工序多位并行处理、24 小时持续运行等方式，满足高峰时期的样品检测需求。

3）实验室全流程信息化智能化管理：全过程基于样品条码对样品信息进行智能识别并自动指派分析方法和分析仪器，自动实时采集样品瓶流转过程中样品信息、仪器设备状态、监测数据等信息，自动进行数据审核并生成检测报告。

4）具备检测指标和水质检测全流程的可扩展性：考虑到后续水质检测工作的更高要求和更加丰富的监测场景，项目设计建设过程中要综合考虑检测指标可扩展能力以及从采样-运输-检测全流程的扩展能力。

5）建设10套全自动采样点位：拟计划在全市4个国考断面（湖心岛、浮桥、孔目江江口、罗坊）上游和园区（经济开发区）6个雨水排口建设10套全自动采样点，有效补充人工采样在极端天气等情况下的时效性、效率性、数据代表性等不足，提升环境监管效能，排查污染来源和应对突发事件不可或缺的技术手段。

三、采购需求

1）建设水质检测智能实验室，采用人工智能、机器人、自动化、物联网技术，将智能化设备和智慧化管理系统与水质检测技术相结合，打造智慧化的、全自动运作的水质保存、检测、分析、管理系统。可实现大批量水质从分液、前处理、流转、检测分析、数据报送等全流程自动化与智能化处理，有效保障测定结果准确度。具体检测指标为：高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、铊等20项。日处理样品可达200个以上。

2）智能实验室和配套实验室的改造：将7楼东面5个办公室和1个会议室的办公区改造成实验区，改造后新增4个配套实验室和1个监测站智能化转型项目实验室；总改造面积约262平方米。

3）建设配套自动采样器10套。

4）实验室和环境监测应急车运行3年运维服务（含试剂药品，3人驻点服务）。

5）调查清单

| 序号 | 仪器名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动分析仪运行控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 上下样单元 | 含机器人、扫码器、旋瓶器、拔吸管装置、电动门、电动夹爪、上/下线样品筐、瓶盖托盘、机器人作业台架 | 套 | 1 |  |
| 2 | 全自动样品传送系统 | 含伺服传动组件、传送带组件、瓶位分隔组件、传送带台架 | 套 | 1 |  |
| 3 | 全自动进样系统 | 自动进样模块 | 套 | 1 |  |
| 4 | 全自动清洗系统 | 自动清洗单元 | 套 | 1 |  |
| 5 | 中控系统 | 含工控机、PLC、交换机、电气控制组件、急停控制组件、报警控制组件、人机交互显示屏 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 数据工厂中控系统软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 检测辅助单元（除仪器外） | 仪器推车 | 套 | 10 |  |
| 8 |  | 网络电源盒 | 套 | 10 |  |
| 9 |  | 试剂恒温箱 | 套 | 10 |  |
| 10 | 智能辅助系统 | 接样工位、样品筐*10、样品推车*2 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 微量元素型超纯水机 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 视频监控 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | UPS电源 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 废液处理设备 | 套 | 1 |  |
| 15 | 样品运转单元 | AGV料箱机器人 | 项 | 1 |  |
| 二 | 20项水质检测分析单元 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 检测仪器 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 常规指标 | 全自动氨氮水质分析仪 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 全自动总磷水质分析仪 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 全自动总氮水质分析仪 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 全自动高锰酸盐指数水质分析仪 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 全自动化学需氧量水质分析仪 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 全自动六价铬水质分析仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 重金属类指标 | 全自动重金属分析 系统（ICP-MS）（铜、铊、铅、锌、镉） | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 全自动汞、砷、硒分析系统 （原子荧光法） | 套 | 1 |  |
| 9 | 其他指标 | 氟化物水质分析仪 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 氰化物水质分析仪 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 挥发酚（大）水质分析仪 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 阴离子表面活性剂水质分析仪 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 硫化物水质分析仪 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 石油类水质分析仪 | 套 | 1 |  |
| 三 | 运行维护 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 实验室和环境监测应急车运行维护（3人驻点服务） | 实验室和应急车操作【应急车车载固定应急监测设备主要安装了常规9参数（水温、电导率、PH、溶解氧、浊度、化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、总氮）水质自动监测微站系统，装备了国内研发生产的车载ICP-MS，应急专用车是由6.99米3.0T依维柯改装的拓锐斯特/YDL5060XYS，配备10kW大功率逆变系统及车载发电机、集成车载空调、气路（高纯氮气/氩气）、水路（超纯水循环）系统及整体控制数据智能化系统，形成移动水质实验室，除完成上述车载功能，为其他便携式设施提供实验条件。其他便携式设施主要配备谱育科技便携式GC-MS，可以就地开展有机物污染的应急监测；另外还配备了便携式气相分子、便携式流动注射、便携式生物毒性分析仪，主要能够进行硫化物、挥发酚、氰化物、生物毒性等非常规指标污染应急监测。】 | 年 | 3 | 含试剂药品 |
| 2 |  | 日常维护 | 年 | 3 |  |
| 3 |  | 故障维修及处理 | 年 | 3 |  |
| 四 | 其他配套设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 实验室改造 | 对实验室房间进行改造（详见附件实验室改造清单） | 项 | 1 |  |
| 2 | 实验室展示屏 | 实验室智慧展示大屏 | 套 | 1 |  |
| 3 | 自动采样器 | 光伏自动采样终端、雨量计、电导率分析仪等 | 套 | 10 |  |

附：实验室改造清单

| 实验室排风系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道风机 | D250mm，220V | 台 | 2.00 |  |
| 2 | 风机软接 | PVC材质 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | 排风管道 | 1.规格：直径或长边尺寸≤320 2.板材厚度：4mm，V2阻燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 | 米 | 25.00 | 材质：PP |
| 4 | 流量调节阀 | 阻燃-pp材质 | 个 | 2.00 |  |
| 5 | 止回阀D250 | 阻燃-pp材质 | 个 | 2.00 |  |
| 6 | 风机控制开关 | 控制启停/86型 | 套 | 2.00 |  |
| 7 | 风机接电 | 含风机电线、线管、线槽及附件等 | 项 | 2.00 |  |
|  | 通风系统安装费 |  | 项 | 1.00 |  |

| 实验室电气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 强电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 新增配电箱，5回路 | 台 | 2.00 |  |
| 2 | 配电箱 | 新增配电箱，8回路 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 配电箱 | 新增配电箱，22回路 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 总断路器 | 40A（根据实际供电功率填写规格） | 个 | 2.00 |  |
| 5 | 总断路器 | 63A（根据实际供电功率填写规格） | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 总断路器 | 200A（根据实际供电功率填写规格） | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 总入户电缆 | ZC-YJV-3x6（根据实际供电功率填写规格） | 米 | 150.00 | 暂定从层配电箱引入；（不含送配电装置系统） |
| 8 | 总入户电缆 | ZC-YJV-3x10（根据实际供电功率填写规格） | 米 | 80.00 | 暂定从层配电箱引入；（不含送配电装置系统） |
| 9 | 总入户电缆 | ZC-YJV-4x35+1x16（根据实际供电功率填写规格） 60KW | 米 | 70.00 | 暂定从层配电箱引入；（不含送配电装置系统） |
| 10 | 电线（照明、普通插座） | ZC-BV-3*4 | 米 | 300.00 |  |
| 11 | 电线（设备、空调） | ZC-BV-3*4 | 米 | 2200.00 |  |
| 12 | 电线（设备、空调） | ZC-BV-3*6 | 米 | 700.00 |  |
| 13 | 五孔插座 | 10A 220V | 个 | 10.00 |  |
| 14 | 16A插座（国标） | 16A 220V | 个 | 10.00 |  |
| 15 | 开关 | 10A 220V | 个 | 6.00 |  |
| 16 | 顶灯 | 铝扣板吊顶顶灯或吸顶灯 | 个 | 16.00 |  |
| 17 | 网线 | CAT6 | 米 | 200.00 |  |
| 18 | 信息插座 |  | 个 | 10.00 |  |
| 19 | 铝合金线槽 | 100*50 | 米 | 12.00 |  |
| 20 | 线管 | PVC 20 | M | 900.00 |  |
| 21 | 线管 | PVC 32 | M | 250.00 |  |
| 23 | 强电安装人工 | 人工费 | m² | 247.52 |  |
| 二 | 弱电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清线 | HDIM | 根 | 1.00 |  |
| 2 | 网线 | 超6类 | M | 100.00 |  |
| 3 | 线管 | PVC 20 | M | 100.00 |  |
| 4 | 网络插座 |  | 套 | 2.00 |  |

| 实验室气路系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 |
| 一、气体管路 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢管（根据场地主管配备） | SS316L,1/2"*1.00 BA级，含管道支架 | M | 200.00 |
| 3 | 焊接三通（卡套三通） | SS316L 1/2"焊接正三通 | 个 | 3.00 |
| 4 | 焊接大小头（卡套三通） | SS316L,1/2"-1/4" BA级 | 个 | 3.00 |
| 5 | 不锈钢球阀 | SS316L,1/4"卡套球阀 耐压1000psi | 个 | 3.00 |
| 6 | 终端减压阀 1/4" | 材质：316ss；外漏<1X10-8 mbar I/s He，内漏<1X10-6 mbar I/s He，进口最大压力150psi，出口压力调节范围0-150psi可调，带一个出口压力表，进出气螺纹1/4〞NPT。 | 个 | 4.00 |
| 7 | 减压阀接头 | SS316L,1/4"外丝-1/4"OD BA级 | 个 | 4.00 |
| 8 | 焊接三通（卡套三通） | SS316L,1/4"焊接正三通 BA级 | 个 | 1.00 |
| 9 | 终端转接头 | SS316L,根据现场配置 | 个 | 4.00 |
| 10 | 氧浓度报警装置 | 带1个探测器，用于监测氧气，探头要求防爆，需要带有声光报警系统，输出信号源 | 个 | 1.00 |
| 11 | 气路安装人工 | 人工费 | M2 | 200.00 |
| 二、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 系统测试费 | 自测及联合测试(保压/吹扫) | Pcs | 1.00 |

| 实验室给排水（含纯水管路） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | PPR给水管 | 1、安装部位(室内、外):室内 2、输送介质:给水;管道消毒、水冲洗 3、材质:PPR 4、型号、规格:DN15 | 米 | 60.0 |
| 2 | PPH纯水管 | DN15 | 米 | 50.0 |
| 3 | PVC排水管 | 1、安装部位(室内、外):室内 2、输送介质:给水;管道消毒、水冲洗 3、材质:PVC-U 4、型号、规格:DN50 | 米 | 50.0 |
| 4 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 4.0 |
| 5 | PPH球阀 | DN15 | 个 | 16.0 |
| 6 | 纯水宝塔头 | DN15 | 个 | 1.0 |
| 7 | 三角阀（自来水） | 型号、规格:DN15 | 套 | 3.00 |
| 8 | 地面开槽+恢复 | 60mm | m | 30.00 |
| 9 | 水安装人工 | 人工费 | M2 | 105.87 |

| 实验室改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 室内 |  |  |  |  |
| 一 | 拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有隔断 | 含拆除及拆除垃圾清运至院内指定堆放点 | m² | 29.25 | 标准工艺 |
| 2 | 拆除原有地板地面 | 含拆除及拆除垃圾清运至院内指定堆放点 | m² | 247.52 | 标准工艺 |
| 3 | 拆除原旧门 | 含拆除及拆除垃圾清运至院内指定堆放点 | 樘 | 7 | 标准工艺 |
| 4 | 开观察窗洞 | 5000*1900mm | 樘 | 1 | 标准工艺 |
| 5 | 前期垃圾清理 |  | 项 | 1 | 垃圾外运 |
| 二 | 装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 钢化玻璃隔断 | 定制铝合金骨架或（不锈钢）边框，内含隐私百叶 | m² | 21.6 |  |
| 2 | 成品钢（木）质单开门 | 1000*2100mm | 樘 | 5 | 定制，含门锁 |
| 3 | 成品钢（木）质双开门 | 1500*2100mm | 樘 | 1 | 定制，含门锁 |
| 4 | 钢化玻璃观察窗 | 5000*1900mm | 樘 | 1 |  |
| 5 | 原顶墙面乳胶漆部分修复 |  | 项 | 1 | 暂定，因拆除工程导致，现场制作，标准工艺 |
| 6 | 防水层 | 聚合物水泥基防水涂料满刷2遍或厚度为1.5mm， | m² | 105.87 |  |
| 7 | 原地面部分水泥砂浆找平 |  | 项 | 247.52 | 暂定，因拆除工程导致，开线槽处水泥砂浆抹灰，现场制作，标准工艺 |
| 8 | 自流平 | （1）地面卫生清理及垃圾处理及冲洗地面 （2）找平防水维护设施 及模板 （3）地面干磨，平整 （4）清洗地面 （5）密封固话层2遍 （6）530高强自流平水泥，3-4mm （7）自流平水泥层养护（6天） （8）刷硬质环氧树脂水晶滴胶2遍 （9）含材料运输，人工 | m² | 247.52 |  |
| 9 | PVC卷材地面 | PVC 卷材楼地面(同质透心）厚度：2mm接缝原材料焊接+5kg稀胶，具备防水性、沾度强，无毒无味，人工粘贴成型 | m² | 247.52 |  |
| 10 | 原墙面处理 | 铲除腻子涂料层、刮平（开线槽处水泥砂浆抹灰） | m² | 305.49 | 标准工艺 |
| 11 | 墙面刮瓷滚涂乳胶漆 | 批腻子二遍、打磨滚涂底漆一遍乳；胶漆一遍,/(1.：刮腻子两遍、打磨一遍 2.：内墙乳胶漆刷面两遍) | m² | 305.49 | 标准工艺 |
| 12 | 原窗帘拆移 |  | 幅 | 8 |  |

| 实验室实验家具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 实验边台（中控桌） | 1、规格：（总长×宽×高，mm）L×750×850 2、台面：12.7mm理化板台面 3、柜体：主体采用≥1.0 mm优质冷轧钢板折弯成型，后经表面喷涂防锈处理 4、柜门:全钢 | 延米 | 21.2 |  |
| 2 | PP水盆+三联水龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 | PP水盆，铜质 |
| 3 | 滴水架 | 单面 | 个 | 1 | PP棒，耐酸耐碱 |
| 4 | 桌上型洗眼器 | 台式 | 个 | 1 | PP材质；单口洗眼器 带过滤器 |
| 5 | 货架 | 900*450*1800 | 台 | 6 | 全钢结构；材质：1.0mm钢板 结构：立柱折弯冲压焊接而成，配搭可自由调节层板，便于安装 |
| 6 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全钢材质 |
| 7 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全钢材质 |
| 8 | 万向排风罩 | 1、罩口直径：375mm，管子直径； 2、360°旋转装置， 3、含安装底座 | 台 | 5 |  |
| 9 | 实验家具安装费 | 人工费 | 项 | 1 |  |

注：以上调查清单仅供参考，供应商根据项目实际需求可自行增减格式、名称、数量、功能等内容进行报价。如报价明显低于市场价或恶意扰乱市场行情，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，视为无效方案。

响应文件格式（包含但不限于以下内容）

采购需求方案

项目名称 :

供应商名称：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

一、资格证明文件

- 1、附营业执照

- 2、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致: 新余市生态环境局

（供应商全称）法定代表人授权（委托代理人姓名）为全权响应代表,参加（项目名称）项目建设方案征集活动，全权代表我方处理征集活动中的一切事宜。

法定代表人（经营者或自然人）签字或印章：

供应商名称（公章或自然人印鉴章）：

年    月    日

附：

委托代理人姓名：          职务：        电话：

详细通讯地址：

粘贴法定代表人身份证明（扫描件正、反两面）

粘贴委托代理人身份证明（扫描件正、反两面）

- 备注：若法定代表人亲自参与方案征集则不需此件，仅需提供法定代表人本人身份证明复印件。

二、综合情况

1.相关产业发展、市场供给情况、制造商是否属于中小企业。

2.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购。

3.同类采购项目历史成交信息（近三年内。如有）。

三、拟提供配套设备重点参数或先进参数

1．重点参数

2．先进参数

- 四、采购需求方案

- 1、总体方案、设计图（可选）

- 2、产品品牌、规格型号、数量清单、单价及总价报价、功能、技术参数（格式自拟）

- 3、产品彩页

- 4、设备质保期、售后服务及时间、维保人员

- 5、其他资料（如有）

注：1、供应商可自行现场勘查，项目地址：新余市渝水环境监测站（新余市钢城路889号）。

- 2、纸质版采购需求方案应当邮寄至新余永兴工程咨询有限公司，邮寄地址：新余市渝水区仙来西大道666号，敖先生13479000666。

- 3、电子版采购需求方案须同时提供加盖公章的PDF扫描件及原始word文档，于2025年12月7日前发送至邮箱：XYYX666CGB@163.com。